EPLAN – INSTRUKCJA INSTALACJI BAZY DANYCH PRZEKAŹNIKÓW POŚREDNICZĄCYCH ENERGOTEST – v02

- Wykaz plików

- Energotest.edz – EPLAN Data Portal (Format wymiany danych) – baza danych artykułów o zawartości zgodnie z tabelą 1

- Energotest.xml – baza danych artykułów o zawartości zgodnie z tabelą 1

Tabela 1 - Baza danych artykułów

| Rozdaj przekaźnika | Typ | Oznaczenie rekordu w bazie |
| --- | --- | --- |
| Przekaźniki kontroli obwodów wyłączających | PKC-1/A | ENTE.PKC-1/A |
|  | PKC-1/B | ENTE.PKC-1/B |
|  | PKC-3 | ENTE.PKC-3 |
|  | PKC-3/A | ENTE.PKC-3/A |
|  | PKC-3/B | ENTE.PKC-3/B |
| Przekaźniki przełączania zasilania | PPZ-1 | ENTE.PPZ-1 |
|  | PPZ-2/A | ENTE.PPZ-2/A |
| Przekaźniki wyłączające | PWS-1 | ENTE.PWS-1 |
|  | PWS-1/S | ENTE.PWS-1/S |
|  | PW-3 | ENTE.PW-3 |
|  | PW-3/S | ENTE.PWS-3/S |
|  | PWS-3 | ENTE.PWS-3 |
|  | PWS-3/S | ENTE.PWS-3/S |
| Przekaźniki pośredniczące | PP-4 | ENTE.PP-4 |
|  | PPS-6 | ENTE.PPS-6 |
|  | PPS2-4 | ENTE.PPS2-4 |
|  | PPS2-6 | ENTE.PPS2-6 |
| Przekaźnik czasowy | PT-4 | ENTE.PT-4 |
| Przekaźniki sygnalizacyjne pojedyncze | PS-3 | ENTE.PS-3 |
|  | PS-3/Z | ENTE.PS-3/S |
|  | PS-5 | ENTE.PS-5 |
| Przekaźniki sygnalizacyjne podwójne | PS2-4 | ENTE.PS2-4 |
|  | PS2-4/Z | ENTE.PS2-4/Z |
|  | PS2-5 | ENTE.PS2-5 |
|  | PS2-5/Z | ENTE.PS2-5/Z |
|  | PS2-6 | ENTE.PS2-6 |
|  | PS2-6/Z | ENTE.PS2-6/Z |
| Przekaźniki bistabilne | PBI-4 | ENTE.PBI-4 |
|  | PBI-8 | ENTE.PBI-8 |
|  | PBI12/B | ENTE.PBI12/B |
|  | PBI-12/C | ENTE.PBI-12/C |
|  | PBI-12/D | ENTE.PBI-12/D |
| Liczniki zadziałania | ML-1 | ENTE.ML-1 |
|  | ML-2 | ENTE.ML-2 |
| Moduły diodowe | MD-6 | ENTE.MD-6 |
|  | MD-12A | ENTE.MD-12A |
|  | MD-12K | ENTE.MD-12K |
| Rezystory dociążające | PRC-3 | ENTE.PRC-3 |
| Zaślepka | Z55 | ENTE.Z55 |

- Energotest.esl – Biblioteka symboli o zawartości zgodnie z poniższą tabelą

Tabela 2 - Biblioteka symboli

| Definicja funkcji | Oznaczenie symbolu | Ilość przyłączy | Opis symbolu |
| --- | --- | --- | --- |
| Cewka, 2 przyłącza | K_2P_V1 | 2 | Cewka przekaźnika pomocniczego, ogólna |
|  | K_2P_V1_S | 2 | Cewka przekaźnika pomocniczego szybkiego |
|  | K_2P_V1_X | 2 | Cewka przekaźnika pomocniczego z sygnalizacją |
| Cewka ze sterowaniem specjalnym, 3 przyłącza | K_3P_V1_BI | 3 | Cewka przekaźnika pomocniczego bistabilnego |
|  | K_3P_V1_SX | 3 | Cewka przekaźnika pomocniczego szybkiego z sygnalizacją |
|  | K_3P_V1_X | 3 | Cewka przekaźnika pomocniczego z sygnalizacją |
| Cewka ze sterowaniem specjalnym, 4 przyłącza | K_4P_V1_X | 4 | Cewka przekaźnika pomocniczego z sygnalizacją |
|  | K_4P_V1_T | 4 | Cewka przekaźnika pomocniczego czasowego |
| Cewka, zmienna | K_4P_V1 | 4 | Cewka przekaźnika podwójnego szybkiego |
|  | K_5P_V1_X | 5 | Cewka przekaźnika podwójnego z sygnalizacją (wspólny -V) |
|  | K_6P_V1_X | 6 | Cewka przekaźnika podwójnego z sygnalizacją |
|  | PKC_OW1_V1 | 4 | Cewka przekaźnika kontroli ciągłości obwodów OW1 |
|  | PKC_OW3_V1 | 8 | Cewka przekaźnika kontroli ciągłości obwodów OW3 |
|  | PKC_OW3_V2 | 5 | Cewka przekaźnika kontroli ciągłości obwodów OW3 |
|  | PPZ_ZAS_V1 | 9 | Cewka przekaźnika przełączania zasilania |
|  | PPZ_ZAS_V2 | 8 | Cewka przekaźnika przełączania zasilania |
| Styk zwierny, 2 przyłącza | S_1Z_V1 | 2 | Styk zwierny przekaźnika pomocniczego |
| Styk zwierny, zmienny | S_2Z_V1 | 3 | Komplet dwóch styków zwiernych ze wspólnym potencjałem |
|  | S_2Z_V2 | 2 | Komplet dwóch styków zwiernych połączonych równolegle. |
| Styk rozwierny, 2 przyłącza | S_1R_V1 | 2 | Styk rozwierny przekaźnika pomocniczego |
| Styk rozwierny, zmienny | PPZ_3R_S2 | 2 | Drugi komplet styków rozwiernych przekaźnika przełączania zasilania |
|  | S_2R_V1 | 3 | Komplet dwóch styków rozwiernych ze wspólnym potencjałem |
|  | S_2R_V2 | 2 | Komplet dwóch styków rozwiernych połączonych równolegle |
|  | S_3R_V1 | 4 | Komplet trzech styków rozwiernych ze wspólnym potencjałem |
| Zestyk przełączny, 3 przyłącza | S_1P_V1 | 3 | Zestyk przełączny |
|  | S_1P_V1_O | 3 | Zestyk przełączny działający z opóźnieniem |
| Zestyk przełączny, zmianny | S_2P_V1 | 5 | Komplet dwóch zestyków przełączalnych ze wspólnym potencjałem |
|  | S_2P_V1_1T1P | 6 | Zestyk przełączny i zestyk przełączny działający ze zwłoką |
| Urządzenie pomiarowe, 2 przyłącza | PZIMP_1 | 2 | Licznik zadziałania pojedynczy |
| Urządzenie pomiarowe, 4 przyłącza | PZIMP_2 | 4 | Licznik zadziałania podwójny |
| Opornik, zmienny | PRC_R3_V1 | 6 | Rezystory dociążają |
| Dioda, zmienna | PD6_V1 | 12 | Moduł diodowy z 6 diodami |
|  | PD12_V1 | 13 | Moduł diodowy z 12 diodami i wspólnym potencjałem V+ |
|  | PD12_V2 | 13 | Moduł diodowy z 12 diodami i wspólnym sygnałem wyjściowym |

- Energotest.emp – makro strony zawierające schematy ideowe przekaźników pomocniczych w 8 wariantach plasowana dla każdego przekaźnika.

- Eplan – instalacja

- Wczytanie biblioteki symboli

Programy narzędziowe ⇒ Dane zasadnicze ⇒ Biblioteka symboli ⇒ Importuj ⇒ wskazać plik „Energotest.esl” ⇒ wskazać miejsce do utworzenia biblioteki symboli ⇒ wybrać „Zapisz”.

- Wczytanie biblioteki artykułów – format wymiany danych: EPLAN Data Portal

Programy narzędziowe ⇒ Artykuły ⇒ Zarządzanie

W oknie dialogowym „Zarządzanie artykułami”

Dodatki ⇒ Importuj ⇒ wybrać typ pliku „Eplan Data Portal” ⇒ wskazać plik Energotest.edz ⇒ ustawić pozostałe opcje według preferencji użytkownika ⇒ wybrać „Ok”

- Wczytanie biblioteki artykułów – format wymiany danych: xml (stosować w przypadku braku możliwości korzystania z formatu wymiany danych EPLAN Data Portal)

Programy narzędziowe ⇒ Artykuły ⇒ Zarządzanie

W oknie dialogowym „Zarządzanie artykułami”

Dodatki ⇒ Importuj ⇒ wybrać typ pliku „XML” ⇒ wskazać plik Energotest.xml ⇒ ustawić pozostałe opcje według preferencji użytkownika ⇒ wybrać „Ok”

- Wstawianie makra strony (opcjonalnie)

Strona ⇒ Makro strony ⇒ Wstaw ⇒ wskazać plik „Energotest.emp” ⇒ Dostosować strukturę wg preferencji użytkownika ⇒ wybrać „Ok”

- Wstawianie przekaźnika do projektu

Wstaw ⇒ Urządzenie ⇒ wybrać artykuł z bazy artykułów (tabela 1) ⇒ wybrać „Ok” ⇒ Uplasować symbole w projekcie.